CR1

1. Bit 0 - PE Peripheral Enable

C'est le bit le plus important de CR1.

I2C1_CR1 |= (1U << 0) → active le périphérique I²C.

À 0 : I2C1_CR1 &= ~(1U << 0) → I²C désactivé.

Lors de l'initialisation, on configure généralement les paramètres du périphérique avant de mettre PE à 1.

2. Bit 1 - TXIE TX Interrupt Enable

Il permet d'activer une interruption lorsque le registre de transmission TXDR peut recevoir une nouvelle donnée.

I2C1_CR1 |= (1U << 1);

Nous allons commencer avec du polling :

écrire TXDR →  attendre ISR.TXIS →  écrire TXDR

Donc TXIE = 0 pour notre première version.

3. Bit 2 – RXIE RX Interrupt Enable

Même principe, mais pour la réception.

Lorsque le périphérique reçoit une donnée dans RXDR, une interruption peut être générée. Mais encore une fois : Première version → polling. Donc RXIE = 0.

4. Bit 3 – ADDRIE Address Match Interrupt Enable

Ce bit concerne principalement le fonctionnement slave. Lorsqu'une adresse correspondant à celle configurée dans OAR1/OAR2 est détectée, une interruption peut être générée.

Pour notre cas : STM32 = I²C master, donc : ADDRIE = 0.

5. Bit 4 - NACKIE NACK Detection Interrupt Enable

Permet de générer une interruption lorsqu'un NACK est détecté. Dans notre première implémentation en polling, nous allons plutôt regarder directement :

ISR.NACKF

Donc : NACKIE = 0

6. Bit 5 – STOPIE STOP Detection Interrupt Enable

Permet de générer une interruption lorsqu'une condition STOP est détectée. Utile dans un driver I²C basé sur les interruptions. Mais pas nécessaire pour notre première version :

STOPIE = 0

7. Bit 6 — TCIE Transfer Complete Interrupt Enable

Permet de générer une interruption lorsque le transfert est terminé mais qu'aucun STOP ou nouveau transfert n'a encore été généré. Dans notre version polling : TCIE = 0

8. Bit 7 — ERRIE Error Interrupt Enable

Active les interruptions liées aux erreurs I²C.

Par exemple : bus error, arbitration lost, overrun/underrun, PEC error, timeout

Encore une fois, nous allons commencer en polling. Donc : ERRIE = 0

9. Bit 8 – DNF Digital Noise Filter

Ici, c'est un peu différent. DNF[3:0] : Ces bits configurent le filtre numérique sur les lignes I²C.

Le champ occupe plusieurs bits :

CR1

bit 11  bit 10  bit 9  bit 8

DNF3    DNF2    DNF1   DNF0

Il permet de filtrer des impulsions parasites très courtes sur SDA/SCL.

Valeur : DNF = 0 → filtre numérique désactivé.

DNF = 0 c'est plus simple pour comprendre le fonctionnement de base.

10. Bit 12 – ANFOFF Analog Noise Filter OFF

C'est un point important. Par défaut, le contrôleur I²C dispose d'un filtre analogique sur SDA/SCL.

ANFOFF = 0 → filtre analogique activé.

ANFOFF = 1 → filtre analogique désactivé.

Pour notre première implémentation : ANFOFF = 0

Donc on garde le filtre analogique activé.

11. Bits 13–14 - Reserved

Ces bits sont réservés. On n'y touche pas.

12. Bit 15 - PECBYTE PEC Byte

Ce bit est lié au Packet Error Checking (PEC). Il concerne notamment les fonctionnalités SMBus. Pour une communication I²C classique avec un capteur :

PECBYTE = 0 Nous n'en avons pas besoin.

13. Bits 16–31

Ils sont réservés dans ce registre. On ne les modifie pas

Pour notre première version : Nous n'avons pratiquement besoin que de PE.

CR1 ne configure pas la vitesse I²C. C'est une distinction fondamentale. La vitesse est principalement déterminée par : I2C1_TIMINGR. L'adresse du slave et les paramètres d'une transaction sont dans : I2C1_CR2.

On peut donc considérer CR1 comme le registre qui contrôle le comportement général du périphérique, tandis que CR2 contrôlera la transaction particulière que nous voulons effectuer.

CR2

3. SADD - Slave Address

Le champ SADD contient l'adresse du périphérique auquel nous voulons parler. Il occupe : CR2[9:0].

Mais dans notre première version, nous utiliserons uniquement des adresses 7 bits.

Supposons que notre capteur ait : Adresse = 0x68. Nous voulons transmettre : 1101000

Le contrôleur STM32 attend l'adresse placée dans SADD avec le format approprié pour son contrôleur I²C. On devra donc être attentif au positionnement de l'adresse dans CR2.

4. RD_WRN

Ce bit indique la direction de la transaction. CR2[10].

Écriture: RD_WRN = 0 Master → Slave

Lecture: RD_WRN = 1 Slave → Master

C'est le hardware qui générera ensuite le bit R/W approprié sur le bus.

5. ADD10

CR2[11] : Il indique si nous utilisons : 0 → adresse 7 bits ou 1 → adresse 10 bits.

Pour notre driver, nous travaillerons avec des capteurs classiques utilisant des adresses 7 bits.

Donc: ADD10 = 0

6. HEAD10R

CR2[12] : Ce bit concerne la séquence particulière utilisée pour les adresses 10 bits en lecture.

Nous ne l'utiliserons pas. HEAD10R = 0.

7. START

Voici un bit extrêmement important. CR2[13]. Lorsque le master écrit : START = 1, le périphérique I²C génère une condition : START sur le bus.

On ne maintient pas START à 1 comme un état permanent. On demande au hardware de générer un START.

I2C1_CR2 |= (1U << 13) : Le périphérique génère alors le START.

8. STOP

CR2[14] : Même idée, mais pour générer une condition STOP.

I2C1_CR2 |= (1U << 14);

Mais nous verrons que nous avons une meilleure option pour certaines transactions : AUTOEND

9. CR2[15] - NACK :

En réception, il permet au master d'indiquer qu'il ne veut plus recevoir de données en générant un NACK. CR2[15] = NACK

0 → comportement normal / ACK

1 → NACK lors de la réception

NACK concerne la fin d'une réception côté master.

10. NBYTES

C'est un champ très important. CR2[23:16]. Il indique au contrôleur : Combien d'octets vais-je transférer ?

NBYTES = 1 → transfert d'un octet.

NBYTES = 6 → transfert de six octets.

Le contrôleur sait qu'il doit transférer NBYTES bytes avant de considérer la phase comme terminée.

11. RELOAD

CR2[24] : Ce bit permet de réaliser des transferts de plus de 255 octets, puisque NBYTES fait 8 bits.

Par exemple :

NBYTES = 255

RELOAD = 1

Une fois les 255 octets transférés, le hardware indique qu'il faut reprogrammer NBYTES.

Pour notre première version : RELOAD = 0. On pourra ajouter les transferts longs plus tard.

12. AUTOEND

C'est un bit particulièrement intéressant pour notre driver. CR2[25]

Si : AUTOEND = 1 le hardware génère automatiquement un STOP lorsque le nombre d'octets indiqué par NBYTES a été transféré. Cela nous simplifie énormément la première version du driver.

13. PECBYTE

CR2[26] : Concerne le Packet Error Checking.

Pour notre I²C classique : PECBYTE = 0

ISR

CR1 et CR2 nous permettent de dire au périphérique ce qu'il doit faire. ISR, lui, nous permet de savoir ce que le périphérique est en train de faire. C'est un registre de status, donc nous allons principalement le lire.

2. Pourquoi ISR est indispensable ?

Pour une écriture, le CPU ne peut pas simplement faire :

I2C1_TXDR = data1;

I2C1_TXDR = data2;

Il doit savoir quand le périphérique I²C est prêt à accepter chaque donnée. C'est justement ISR qui nous informe.

Par exemple : ISR.TXIS = 1 signifie essentiellement : Le registre de transmission est prêt, tu peux fournir le prochain octet.

3. Les bits importants de ISR

Pour notre première version du driver, les bits essentiels sont :

TXIS, RXNE, NACKF, STOPF, TC, TCR, BERR, ARLO, OVR, TIMEOUT, BUSY

4. TXIS - Transmit Interrupt Status ISR[1]

Même si nous n'utilisons aucune interruption, le nom reste TXIS.

Il indique que : TXDR est prêt à recevoir une nouvelle donnée

5. RXNE - Receive Data Register Not Empty ISR[2]

Celui-ci est l'équivalent côté réception. RXNE = 1 signifie : Une donnée reçue est disponible dans RXDR.

6. NACKF ISR[4] Not Acknowledge Flag

C'est très important. Après avoir envoyé l'adresse :

Si le périphérique répond : ACK → tout va bien. Mais s'il répond : NACK alors : NACKF = 1

Cela peut signifier plusieurs choses : mauvaise adresse, périphérique absent, périphérique occupé, périphérique qui refuse momentanément la transaction.

Donc notre driver devra toujours surveiller NACKF.

7. STOPF ISR[5]

Lorsque le transfert se termine avec un STOP :

STOPF = 1

8. TC - Transfer Complete ISR[6]

TC signifie Transfer Complete. Il est utilisé lorsque le transfert configuré dans CR2 est terminé sans génération automatique de STOP.

Par exemple :

AUTOEND = 0 : Une fois les NBYTES transférés : TC = 1

Cela nous permet ensuite de décider : START / RESTART ? STOP ? nouveau transfert ?

C'est très utile pour les transactions complexes.

9. TCR - Transfer Complete Reload ISR[7]

Celui-ci est lié à RELOAD

TCR = 1. Le contrôleur nous dit : Le compteur est arrivé à zéro, reconfigure NBYTES.

Pour notre première version : RELOAD = 0 donc TCR ne sera pas central.

10. BERR - Bus Error ISR[8]

Il indique une erreur détectée sur le bus I²C. Par exemple, une condition électrique ou logique qui ne correspond pas à une transaction I²C valide.

11. ARLO - Arbitration Lost ISR[9]

I²C permet plusieurs masters. Si deux masters commencent simultanément à transmettre, le protocole permet de déterminer lequel garde le contrôle. Si notre STM32 perd : ARLO = 1

Dans un système single-master, ce cas est beaucoup moins fréquent, mais le driver doit idéalement le gérer.

12. OVR - Overrun/Underrun ISR[10]

Indique un problème lié au rythme entre le périphérique I²C et le logiciel. En réception, par exemple, le hardware peut recevoir une donnée alors que le logiciel n'a pas correctement traité la précédente.

En transmission, un problème similaire peut se produire. Pour notre première implémentation polling, nous essaierons justement de minimiser ce genre de situation.

13. TIMEOUT

Le contrôleur possède également des indicateurs liés aux timeouts. Ils permettent de détecter qu'une opération I²C reste bloquée trop longtemps. C'est important parce qu'un driver ne devrait jamais attendre indéfiniment :

Si le périphérique est débranché ou si le bus est bloqué, le programme peut rester ici éternellement.

14. BUSY

C'est l'un des bits les plus utiles. Il indique que le bus I²C est actuellement occupé.

Donc au début d'une transaction, on peut vérifier que le bus est libre.

15. Notre première transaction

Maintenant, regardons comment tous ces registres travaillent ensemble. Supposons :

Slave = 0x68

Write

2 bytes

0x10

0x25

- Étape 1 - vérifier BUSY

On attend : BUSY = 0

- Étape 2 - configurer CR2

On configure :

SADD    = 0x68

RD_WRN  = 0

NBYTES  = 2

AUTOEND = 1

START   = 1

- Étape 3 - hardware génère START

START puis Slave address

- Étape 4 - attendre TXIS

while (!(I2C1_ISR & TXIS))

{

}

Puis : I2C1_TXDR = 0x10;

- Étape 5 - deuxième octet

On attend à nouveau : TXIS = 1

Puis I2C1_TXDR = 0x25;

- Étape 6 - AUTOEND

Comme : AUTOEND = 1, le hardware génère : STOP

- Étape 7 - STOPF

On attend: STOPF = 1

Puis notre transaction est terminée.

ICR

ICR sert principalement à effacer certains flags d'erreur ou d'événement signalés dans ISR. C’est un registre dans lequel on écrit pour effacer certains flags.

2. Les bits importants de ICR

Les principaux bits sont :

ADDRCF (3) efface ADDR

NACKCF (4) efface NACKF

STOPCF (5) efface STOPF

BERRCF (8) efface BERR

ARLOCF	 (9) efface ARLO

OVRCF (10) efface OVR

PECCF (11) efface PECERR

TIMOUTCF (12) efface TIMEOUT

ALERTCF (13) efface ALERT

Les autres bits sont réservés.

3. Le principe important à retenir

ISR : "Que s'est-il passé ?"

NACKF = 1

STOPF = 1

BERR = 1

ICR : "Efface ce flag"

NACKCF = 1 → NACKF effacé

STOPCF = 1 → STOPF effacé

BERRCF = 1 → BERR effacé

4. Exemple : STOPF

Supposons qu'on fasse une transmission : Lorsque le STOP est généré, ISR peut indiquer :

STOPF = 1. Le CPU peut donc faire :

while (!(I2C1_ISR & STOPF))

{

// attendre

}

Une fois le STOP détecté, il faut effacer le flag : I2C1_ICR = STOPCF;

5. Exemple avec NACKF

Si le slave ne reconnaît pas l'adresse ou refuse une donnée : Le matériel positionne ISR.NACKF = 1

Le driver peut détecter :

if (I2C1_ISR & NACKF)

{

// erreur : le slave a envoyé un NACK

}

Puis effacer le flag : I2C1_ICR = NACKCF;

6. On ne modifie pas ISR directement

Les évènements les plus importants pour notre premier driver polling sont :

ISR.NACKF  ←→ ICR.NACKCF

ISR.STOPF  ←→ ICR.STOPCF

ISR.BERR   ←→ ICR.BERRCF

ISR.ARLO   ←→ ICR.ARLOCF

ISR.OVR    ←→ ICR.OVRCF

TIMINGR

TIMINGR ne décrit pas la transaction elle-même : il configure la temporisation du bus I²C.

2. À quoi sert TIMINGR ?

Le bus I²C fonctionne avec deux lignes : SCL et SDA. Le périphérique STM32 doit savoir :

- Combien de temps maintenir SCL à LOW,

- Combien de temps maintenir SCL à HIGH,

- Quand échantillonner SDA,

- Combien de temps attendre avant de générer le prochain cycle.

C'est précisément ce que configure TIMINGR.

3. Organisation du registre

SCLL [7:0] → durée de SCL LOW

SCLH [15:8] → durée de SCL HIGH

SDADEL	 [19:16] → délai de données

SCLDEL	[23:20] → délai de setup de données

PRESC [27:24] → prescaler

Reserved [31:28]

4. PRESC[3:0]

C'est le prescaler. Il permet de diviser l'horloge utilisée par le périphérique I²C avant de générer les temporisations.

Conceptuellement : I2C peripheral clock. La valeur réelle utilisée est généralement : tPRESC = (PRESC + 1) × tI2CCLK

Donc si : PRESC = 0 on ne divise pas l'horloge par 1.

Si PRESC = 1 on obtient une division par 2.

5. SCLL[7:0]

C'est la durée pendant laquelle SCL reste LOW. Plus SCLL est grand, plus la période LOW est longue.

6. SCLH[7:0]

Même principe, mais pour la période HIGH.

C'est donc SCLL + SCLH qui permettent notamment de déterminer la fréquence du bus.

7. SDADEL[3:0]

Ce champ concerne le délai appliqué aux données SDA. Il permet au contrôleur de respecter les contraintes temporelles entre SDA et SCL.

Il est particulièrement important parce que les signaux I²C ont des contraintes de setup/hold.

Pour un premier driver, on n'a pas besoin de calculer SDADEL intuitivement : sa valeur dépend de la fréquence de l'horloge I²C, du mode I²C, des temps de montée/descente et des caractéristiques électriques du bus.

8. SCLDEL[3:0]

SCLDEL permet de configurer le délai entre la transition de SDA et la prochaine transition de SCL.

Il intervient notamment dans le respect du setup time des données.

Donc, très simplement :

SDADEL → délai côté données / hold

SCLDEL → délai de setup avant SCL

Ce sont des paramètres de timing électrique/protocolaire, pas des paramètres de transaction.

9. Pourquoi TIMINGR est plus compliqué que CR1 ?

Avec CR1, tu pouvais raisonner simplement :

PE = 1 → I2C activé

Avec CR2: SADD, RD_WRN, NBYTES, START, STOP, ... Tu définis ce que tu veux faire.

Avec TIMINGR, tu dois déterminer comment le bus doit être temporisé physiquement.

Par exemple, pour un I²C à 100 kHz :

Le STM32 doit avoir des valeurs appropriées pour : PRESC, SCLL, SCLH, SDADEL, SCLDEL

10. Pour le driver, retenons ceci :

Tu peux maintenant avoir cette vision globale :

CR1 : Configuration générale de l'I²C

CR2 : configuration de LA TRANSACTION (adresse, read/write, nombre de bytes, START, STOP

TIMINGR : configuration de LA TEMPORISATION DU BUS (prescaler, SCL LOW, SCL HIGH, SDA delay, SCL delay)

ISR : "Que se passe-t-il ?"

ICR : "Effacer certains flags"

TIMINGR ne contient pas la fréquence I²C directement sous forme de 100000 Hz. On doit programmer les champs de timing pour que le matériel produise la fréquence et les timings souhaités.

Faisons-le concrètement, mais en séparant bien la méthode de calcul de la valeur finale à mettre dans TIMINGR.

1. Première chose : connaître l'horloge de l'I²C

TIMINGR ne part pas directement de la fréquence CPU. Il faut connaître I2C1CLK, c'est-à-dire l'horloge réellement fournie au périphérique I²C1.

On aura donc : RCC / Clock configuration donne I2C1CLK. Donc avant de calculer TIMINGR, il faut connaître cette horloge.

2. Exemple : supposons I2C1CLK = 80 MHz

Prenons pour l'instant un exemple pédagogique :

I2C1CLK = 80 MHz

Donc : tI2CCLK = 1 / 80 MHz = 12.5 ns

3. Choisir PRESC

Supposons : PRESC = 7. Alors le timer I²C fonctionne avec :

tPRESC = (PRESC + 1) × tI2CCLK = 8 × 12.5 ns = 100 ns

Donc une unité de SCLL ou SCLH correspond ici à environ 100 ns.

4. On vise maintenant 100 kHz

Pour : fSCL = 100 kHz. La période idéale est :

T = 1 / 100000 = 10 µs

Il faut donc obtenir environ : tLOW + tHIGH + autres délais ≈ 10 µs

Pour l'I²C standard mode, les contraintes minimales sont notamment de l'ordre de :

tLOW  ≥ 4.7 µs

tHIGH ≥ 4.0 µs

Donc on ne peut pas simplement faire : 5 µs LOW et 5 µs HIGH sans tenir compte des autres contraintes du périphérique.

5. Comprendre SCLL

Avec : tPRESC = 100 ns et SCLL = 47 on obtient approximativement : tLOW = (47 + 1) × 100 ns = 4.8 µs

Donc : SCLL = 47 donne environ : SCL LOW ≈ 4.8 µs

6. SCLH

Si on prend : SCLH = 39 alors : tHIGH = (39 + 1) × 100 ns = 4.0 µs. On obtient donc approximativement :

4.8 µs       4.0 µs

←───→       ←───→

SCL ___             ______

|   |           |    |

____|   |___________|    |____

LOW      HIGH

La période serait autour de :

T ≈ 4.8 + 4.0 ≈ 8.8 µs soit environ : f ≈ 114 kHz

Et voilà pourquoi on ne peut pas simplement choisir SCLL et SCLH à partir de la fréquence souhaitée : il faut également intégrer les délais du périphérique et les caractéristiques électriques du bus.

7. C'est là que SDADEL et SCLDEL interviennent

On a donc quatre paramètres temporels importants : PRESC, SCLL, SCLH, SDADEL, SCLDEL. Ils doivent être choisis ensemble. Et surtout, les valeurs correctes dépendent de : I2C1CLK

- Vitesse souhaitée : 100 kHz / 400 kHz / etc.

- Temps de montée de SCL

- Temps de descente de SCL

- Temps de montée de SDA

- Temps de descente de SDA

- Filtre analogique

- Filtre numérique DNF

- Contraintes du mode I²C

Donc il ne faut pas mémoriser un TIMINGR arbitraire.

8. Pour ton STM32L476 réel

C'est ici que je te conseille de procéder correctement.

On doit d'abord déterminer :

1. Quelle est la fréquence système ?

2. Quelle est la fréquence de l'horloge I2C1 ?

3. Analog filter : activé ?

4. DNF : combien ?

5. Bus capacitance / temps de montée approximatif ?

6. Vitesse souhaitée : 100 kHz ou 400 kHz ?

Et finalement :

I2C1_TIMINGR = (PRESC  << 28) | (SCLDEL  << 20) | (SDADEL  << 16) | (SCLH    << 8) | (SCLL);

TXDR et RXDR sont les registres qui permettent réellement de faire circuler les données.

1. TXDR - Transmit Data Register

Son rôle : TXDR est le registre dans lequel le CPU écrit l'octet qu'il veut transmettre au slave.

Par exemple, tu veux envoyer : 0x25

Tu fais : I2C1_TXDR = 0x25;

Le périphérique I²C récupère alors cet octet et le transmet sur SDA.

2. Quand peut-on écrire dans TXDR ?

C'est là que ISR.TXIS intervient. TXIS signifie essentiellement : Transmit Interrupt Status : le registre TXDR est prêt à recevoir une nouvelle donnée.

Donc en polling :

while (!(I2C1_ISR & TXIS))

{

// attendre

}

I2C1_TXDR = data;

C'est pourquoi TXDR et ISR.TXIS sont directement liés.

3. RXDR - Receive Data Register

Son rôle est l'inverse de TXDR. RXDR contient l'octet reçu du slave.

4. Et ici, c'est RXNE qui nous intéresse

Dans ISR : RXNE = Receive Data Register Not Empty

Cela signifie : RXDR contient une donnée reçue que le CPU peut lire.

Donc :

while (!(I2C1_ISR & RXNE))

{

// attendre

}

uint8_t data = (uint8_t)I2C1_RXDR;

5. TXDR et RXDR sont donc très simples à retenir

TXDR → CPU écrit → I²C transmet

RXDR → I²C reçoit → CPU lit

C'est exactement ce qui va nous permettre maintenant d'écrire nos deux fonctions fondamentales :

I2C1_Write(...)

I2C1_Read(...)

Et là, on pourra enfin assembler CR2 + ISR + ICR + TXDR + RXDR + TIMINGR pour faire un vrai transfert I²C bare-metal.

Architecture

- Première étape : I2C1_Init()

Avant d'envoyer quoi que ce soit, il faut configurer :

A. Horloge GPIO :Les broches SCL/SDA appartiennent à un port GPIO.

B. GPIO : Les deux lignes doivent être configurées en : Alternate Function et Open-Drain avec les pull-up nécessaires sur le bus.

C. Horloge I2C1 :Dans RCC_CCIPR on configure I2C1SEL

D. Timing : On configure TIMINGR

E. Activation : Finalement CR1.PE = 1

- Ensuite I2C1_Write()

Prenons : I2C1_Write(0x68, data, 2) avec : data[0] = 0x10 et data[1] = 0x25

Le driver doit programmer CR2 :

SADD   = 0x68

RD_WRN = 0       → écriture

NBYTES = 2

AUTOEND = 1

START = 1

Le hardware génère donc automatiquement : START → ADDRESS → DATA → DATA → STOP

3. Le rôle de TXIS

On ne va surtout pas faire :

I2C1_TXDR = data[0];

I2C1_TXDR = data[1];

sans vérifier l'état du périphérique. On attend :

while (!(I2C1_ISR & TXIS))

{

}

puis : I2C1_TXDR = data[i];

Donc notre boucle sera conceptuellement :

for (uint32_t i = 0; i < size; i++)

{

while (!(I2C1_ISR & TXIS))

{

}

I2C1_TXDR = data[i];

}

4. Mais il faut gérer les erreurs

Imaginons que le slave réponde : NACK. Le matériel positionne ISR.NACKF = 1. Donc notre attente ne doit pas être infinie. Au lieu de faire naïvement :

while (!(I2C1_ISR & TXIS))

{

}

on devra conceptuellement faire :

attendre TXIS

TXIS=1            NACKF=1

transmettre       erreur

Même chose pour : BERR, ARLO, OVR.

5. Fin de transmission

Avec AUTOEND = 1 le périphérique génère automatiquement le STOP lorsque NBYTES octets ont été transférés. On attend donc :

while (!(I2C1_ISR & STOPF))

{

}

puis : I2C1_ICR = STOPCF;

6. Et I2C1_Read() ?

C'est presque la même architecture, mais avec : RD_WRN = 1 et cette fois on attend : RXNE

Puis on lit : data[i] = I2C1_RXDR;

7. Il y a cependant une subtilité importante

Pour une lecture I²C, NACK dans CR2 devient important.

Supposons : I2C1_Read(0x68, data, 3); Le slave envoie : Byte 1, Byte 2, Byte 3

Le master doit indiquer : Byte 1 → ACK, Byte 2 → ACK, Byte 3 → NACK

Le dernier NACK signifie essentiellement : « Je ne demande plus d'octet. »

C'est justement là que le champ NACK de CR2 intervient dans la réception.

Donc la lecture demande un peu plus d'attention que l'écriture.

8. Notre progression maintenant

Je te propose de ne pas encore écrire I2C1_Read(). On fait d'abord une fonction d'écriture très simple :

I2C1_Write(uint8_t slave_addr, const uint8_t *data, uint8_t size);

Puis seulement après, on pourra construire des fonctions plus haut niveau comme :

- I2C1_WriteRegister(...)

- I2C1_ReadRegister(...)

I2C1_WriteRegister(0x68, 0x75, 0x42) qui permettrait d'écrire 0x42 dans le registre 0x75 d'un capteur.

C'est là que notre driver commencera réellement à devenir utilisable avec un MPU-6050, BMP280, magnétomètre, etc.

IMPORTANT : Ajouter une résistance de pull-up de 4,7 kΩ par ligne, donc une sur SCL et une sur SDA, chacune reliée à 3,3 V. C'est nécessaire car en open-drain, le STM32 et le capteur ne savent que tirer la ligne vers le bas. Ce sont les pull-ups qui la ramènent à l'état haut. Sans eux, la ligne reste flottante, le périphérique voit un bus anormal et BUSY peut rester bloqué.